Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра информатики

Дисциплина Операционные среды и системное программирование

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовому проекту
на тему

СОБСТВЕННЫЙ БИНАРНЫЙ ПРОТОКОЛ ПЕРЕДАЧИ ФАЙЛОВ С ВОЗОБНОВЛЕНИЕМ

БГУИР КП 6-05-0612-02 007 ПЗ

Студентка								    Д. Д. Згирская

Руководитель							    С. И. Сиротко

Нормоконтролёр							    С. И. Сиротко

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5

1 Архитектура вычислительной системы	6

1.1 Клиент-серверное взаимодействие	6

1.2 Структура пакета данных собственного протокола	6

2 Платформа программного обеспечения	8

2.1 Использование Socket API	8

2.2 Методы работы с бинарными файлами	9

2.3 Алгоритмы вычисления хеш-сумм	9

3 Теоретическое обоснование разработки программного продукта	10

3.1 Принципы надежной передачи данных. Алгоритм ARQ	10

3.2 Управление потоком	10

3.3 Обработка потерь и ошибок целостности	11

4 Проектирование функциональных возможностей  программы	12

4.1 Фаза Handshake	12

4.2 Фаза Transfer	12

4.3 Фаза Resume и обработка разрыва соединения	12

4.4 Фаза Finalize	13

5 Архитектура разрабатываемой программы	14

5.1 Функциональная схема состояний протокола передачи	14

5.2 Блок-схема алгоритма передачи файла с проверкой	14

целостности блоков	14

Заключение	16

Список литературных источников	17

Приложение А (обязательное) Справка о проверке на заимствования	18

Приложение Б (обязательное) Листинг программного кода	19

Приложение В (обязательное) Функциональная схема состояний протокола передачи	24

Приложение Г (обязательное) Блок-схема алгоритма передачи файла с проверкой целостности блоков	25

Приложение Д (обязательное) Графический интерфейс пользователя	26

Приложение Е (обязательное) Ведомость курсового проекта	27

# ВВЕДЕНИЕ

В современных распределенных системах обмен данными по нестабильным каналам связи требует механизмов, минимизирующих потери при сетевых сбоях. Стандартные решения часто накладывают ограничения: протокол HTTP вносит избыточную служебную информацию (т.е. заголовки и метаданные занимают слишком много места относительно передаваемых данных), а TCP сам по себе не обеспечивает сохранение прогресса после разрыва сессии. Разработка же собственного бинарного протокола позволяет жестко регламентировать структуру пакетов, снизить нагрузку на канал и реализовать алгоритм докачки путем записи данных в произвольные позиции файла.

Таким образом, целью данного курсового проекта является разработка клиент-серверного приложения на языке C++, реализующего собственный бинарный протокол для передачи файлов с поддержкой возобновления сессии после сбоев.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1 Изучить возможности Socket API и стандартов C++17 для сетевого программирования.

2 Спроектировать структуру бинарного пакета, включающую смещение и контрольные суммы.

3 Разработать серверную часть для приема данных и их записи непосредственно в целевой файл.

4 Разработать клиентское приложение с функциями сегментации файла и обработки сетевых ошибок.

5 Реализовать алгоритм синхронизации состояния для автоматического возобновления передачи.

6 Провести тестирование системы, включая эмуляцию обрывов соединения и замеры скорости.

Программная часть реализуется на языке C++ с использованием системы сборки CMake. В качестве транспортного уровня выбран протокол TCP, обеспечивающий надежную доставку. Особенностью проекта является сборка файла на стороне сервера с использованием позиционирования указателя записи, что повышает эффективность работы с дисковой подсистемой.

Результатом работы являются взаимодействующие клиент и сервер, обеспечивающие высокую надежность передачи данных в нестабильных сетях.

Данный курсовой проект выполнен мной лично, проверен на заимствования, процент оригинальности составляет 100% (отчет о проверке на заимствования прилагается).

Пояснительная записка оформлена в соответствии с СТП 01-2024 [1].

# 1 АРХИТЕКТУРА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Перед разработкой системы передачи данных необходимо разделить зоны ответственности между клиентом и сервером, а также определить формат обмена данными. В данном разделе рассматривается топология системы и описывается структура разработанного бинарного протокола, который обеспечивает минимизацию служебных данных и поддержку докачки файлов.

## 1.1 Клиент-серверное взаимодействие

Разрабатываемое приложение реализует архитектуру «клиент-сервер». При этом серверная часть выступает в роли пассивного узла, который инициализирует сокет, связывает его с определенным портом и переходит в режим ожидания. В свою очередь, клиентская часть инициирует соединение и управляет логикой передачи.

Особенностью данной архитектуры является двунаправленный контроль состояния: помимо записи потока байтов, сервер сообщает клиенту о текущем размере уже полученной части файла. Это позволяет реализовать алгоритм дозаписи файла, исключая повторную передачу уже имеющихся на диске данных.

## 1.2 Структура пакета данных собственного протокола

В отличие от текстовых протоколов (например, HTTP [2]), где заголовки имеют переменную длину, в разрабатываемом приложении спроектирован фиксированный бинарный заголовок. Это позволяет программе мгновенно считывать структуру из буфера сокета простым приведением типов к структуре C++.

За архитектурный образец была взята структура сегмента протокола TCP (рисунок 1.2).

Рисунок 1.2 – Формат TCP-сегмента [3]

На основе анализа стандартных протоколов был сформирован оптимизированный пакет, состоящий из полей, приведенных в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Поля сформированного пакета

| № | Поле пакета | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Command Type (uint8_t) | Определяет функциональное назначение пакета. Может принимать следующие значения: – 0x01 (SYN) – запрос на инициализацию сессии и передачу метаданных файла (имя, размер); – 0x02 (DATA) – пакет, содержащий полезную нагрузку (непосредственно часть файла); – 0x03 (ACK) – подтверждение успешного получения и записи блока; – 0x04 (RESUME) – запрос сервера на передачу смещения для возобновления докачки. |
| 2 | File Offset (uint64_t) | Указывает точную позицию (смещение) в целевом файле, начиная с которой должен быть записан блок данных. Использование 64-битного целого числа позволяет корректно передавать файлы размером более 4 ГБ. |
| 3 | Payload Length (uint32_t) | Содержит размер данных, следующих за заголовком. |
| 4 | Checksum (uint32_t) | Это контрольная сумма блока данных, рассчитанная по алгоритму CRC32 для проверки целостности на прикладном уровне. |

Благодаря такой организации, протокол становится устойчивым к нарушению порядка доставки пакетов: сервер всегда знает, куда именно записать данные, используя поле File Offset, что исключает повреждение структуры файла при сборке.

# 2 ПЛАТФОРМА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Эффективность сетевого приложения напрямую зависит от используемых системных инструментов и библиотек. Выбранный стек технологий, состоящих из C++17 и POSIX Sockets, обеспечивает необходимый контроль над системными ресурсами.

## 2.1 Использование Socket API

Для реализации сетевого обмена используется интерфейс сокетов Беркли – это низкоуровневый стандарт программирования сетевых интерфейсов [4].

Выбор протокола TCP в качестве транспортного уровня обусловлен необходимостью гарантированной доставки пакетов. В отличие от UDP, TCP автоматически управляет повторной отправкой потерянных сегментов на нижнем уровне и обеспечивает их получение в правильном порядке, что упрощает логику прикладного протокола.

Серверная часть использует системные вызовы socket(), bind(), listen() и accept(). Вызов socket() создает дескриптора сокета. Далее с помощью bind() производится привязка сокета к конкретному IP-адресу и порту. После чего командой listen() сокет переводится в режим прослушивания входящих соединений. В завершении, с помощью accept() извлекается первый запрос из очереди ожидающих соединений и создается новый сокет для обмена данными с конкретным клиентом (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 – Принцип работы интерфейса Беркли

Для обеспечения отказоустойчивости сервера и обработки нескольких событий одновременно применяется системный вызов select(), который позволяет проверять готовность дескрипторов к чтению/записи без блокировки основного потока. Также используется опция SO_RCVTIMEO через setsockopt(): она позволяет задать лимит времени ожидания данных и корректно разорвать «зависшее» соединение.

Клиентская часть инициирует соединение с сервером через вызов connect(). Помимо этого, для обработки исключительных ситуаций клиент постоянно проверяет возвращаемое значение функции send(): если количество переданных байтов оказывается меньше ожидаемого или функция возвращает ошибку, вызывается процедура повторного подключения.

## 2.2 Методы работы с бинарными файлами

Программная реализация манипуляций с файлами строится на использовании стандартной библиотеки C++ <fstream>.

Для обеспечения сборки непосредственно в целевой файл, в соответствии с требованиями, используются флаг std::ios::binary и метод seekp(). Флаг std::ios::binary исключает автоматическую замену символов переноса строк и, таким образом, сохраняет идентичность передаваемого бинарного образа. Метод seekp(), в свою очередь, позволяет перемещать указатель записи в произвольное место файла.

При возобновлении передачи сервер открывает уже существующий файл, перемещает указатель в конец с помощью std::ios::ate и сообщает клиенту текущий размер, с которого нужно продолжить чтение.

## 2.3 Алгоритмы вычисления хеш-сумм

Для контроля целостности данных на прикладном уровне был интегрирован алгоритм CRC32 [5].

В отличие от криптографических хешей, таких как SHA-256, CRC32 обладает значительно более высокой скоростью вычисления, что позволяет проверять каждый передаваемый блок в реальном времени без существенной нагрузки на центральный процессор.

Процесс верификации данных происходит и со стороны клиента, и со стороны сервера. Перед отправкой каждого блока данных, клиент вычисляет CRC32 этого блока. Полученное 32-битное значение упаковывается в заголовок пакета. Сервер, в свою очередь, после приема полезной нагрузки повторно вычисляет контрольную сумму полученных байтов и сравнивает ее со значением в заголовке.

Если суммы совпадают, сервер выполняет запись в файл и отправляет подтверждение (поле ACK). В противном случае пакет отбрасывается, а сервер запрашивает повторную отправку блока, что гарантирует стопроцентную идентичность итогового файла исходному.

# 3 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ

# ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

Надежная передача данных – основная задача сетевого программирования. Разработанный протокол опирается на ряд теоретических концепций, совокупность которых обеспечивает корректную и устойчивую доставку данных.

## 3.1 Принципы надежной передачи данных. Алгоритм ARQ

В основе большинства протоколов надежной доставки данных лежит стратегия Automatic Repeat Request, или ARQ, – автоматический запрос повторной передачи [6]. Ее суть состоит в том, что отправитель передает блок данных и ожидает подтверждения, ACK, от получателя. Если подтверждение не поступает в течение заданного интервала времени, отправитель повторяет передачу того же блока.

Наиболее простой реализацией ARQ является алгоритм Stop-and-Wait: отправитель передает один кадр и блокируется до получения ACK [7]. Именно эта схема применяется в разрабатываемом протоколе, поскольку TCP уже обеспечивает надежную доставку на транспортном уровне, а контроль целостности на прикладном уровне необходим для обнаружения ошибок, не выявляемых протоколом более низкого уровня.

Более эффективным вариантом является протокол Sliding Window, позволяющий поддерживать несколько неподтвержденных пакетов одновременно [8]. В данном курсовом проекте подход Stop-and-Wait выбран исходя из того, что благодаря TCP в качестве транспорта гарантированная доставка уже обеспечена на сетевом уровне, а подтверждения прикладного уровня служат исключительно для верификации контрольной суммы и обновления прогресса передачи.

## 3.2 Управление потоком

Управление потоком – это механизм, предотвращающий переполнение буфера принимающей стороны. В разрабатываемом протоколе данная задача решается на двух уровнях.

На уровне TCP встроенный механизм управления окном, TCP window, автоматически регулирует скорость отправки в соответствии с возможностями приемного буфера операционной системы.

На прикладном уровне применяется схема Stop-and-Wait: клиент не отправляет следующий блок данных до получения ACK от сервера на предыдущий, что упрощает управление потоком: полностью исключается переполнение буфера сервера вне зависимости от скорости сетевого канала.

Размер отдельного блока данных (CHUNK_SIZE = 4096 байт) является настраиваемым параметром и влияет на соотношение служебной информации и полезной нагрузки.

## 3.3 Обработка потерь и ошибок целостности

При нестабильном соединении протокол должен корректно реагировать на два класса проблем: разрыв соединения и повреждение данных.

Разрыв соединения на уровне TCP проявляется в виде возврата нулевого или отрицательного значения функциями recv() и send(). В разрабатываемом приложении клиент обнаруживает разрыв по отрицательному результату send() или по отсутствию ACK, после чего завершает текущий сеанс. При следующем подключении запускается процедура возобновления: клиент отправляет пакет SYN, сервер отвечает пакетом RESUME с указанием актуального смещения, и передача продолжается с места остановки.

Повреждение данных выявляется посредством проверки контрольной суммы CRC32. Если вычисленная сервером сумма расходится со значением в заголовке пакета, блок данных отбрасывается и не записывается в файл. Клиент, не получив ACK в течение таймаута SO_RCVTIMEO, повторно отправляет блок. Благодаря данной схеме гарантируется полное соответствие файла на сервере исходному файлу клиента.

# 4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ

# ВОЗМОЖНОСТЕЙ  ПРОГРАММЫ

Для реализации заявленных функциональных возможностей разрабатываемое приложение использует протокол обмена, состоящий из четырех фаз: Handshake, Transfer, Resume и Finalize.

## 4.1 Фаза Handshake

Инициализация сессии выполняется посредством двустороннего обмена управляющими пакетами. Клиент устанавливает TCP-соединение с сервером и немедленно отправляет пакет SYN (тип 0x01). Поле offset пакета SYN содержит полный размер передаваемого файла – это позволяет серверу заранее проверить наличие места на диске и определить, является ли текущая сессия первоначальной передачей или возобновлением прерванной.

Сервер, получив SYN, проверяет наличие частично принятого файла. Если файл уже существует, то сервер определяет его текущий размер через std::ios::ate и отвечает пакетом RESUME (тип 0x04) с полем offset, содержащим этот размер. Если файла нет, сервер также отвечает пакетом RESUME с offset = 0. Таким образом, пакет RESUME является универсальным ответом на SYN в обоих случаях.

## 4.2 Фаза Transfer

После установки соединения клиент задает позицию чтения в файле значением offset, полученным из пакета RESUME, и начинает циклическую передачу блоков данных.

Каждая итерация цикла включает следующие шаги: чтение блока данных размером CHUNK_SIZE байт из локального файла; вычисление CRC32 прочитанного блока; формирование заголовка DATA (тип 0x02) с указанием текущего смещения, длины блока и контрольной суммы; отправка заголовка и данных серверу; ожидание пакета ACK.

На стороне сервера каждый принятый блок DATA проходит верификацию: пересчитывается его CRC32 и сравнивается со значением в заголовке. При совпадении сервер перемещает указатель записи в файле методом seekp(offset) и записывает блок. Только после успешной записи сервер отправляет пакет ACK (тип 0x03). Если CRC32 не совпадает, пакет отбрасывается без отправки ACK.

## 4.3 Фаза Resume и обработка разрыва соединения

Механизм возобновления передачи данных – функциональная особенность разрабатываемого протокола. При повторном запуске клиент выполняет стандартную установку соединения, и сервер автоматически сообщает актуальное смещение – возобновление полностью прозрачно для пользователя.

Данный подход возможен благодаря тому, что поле offset в пакете DATA содержит абсолютное смещение в файле, а не порядковый номер пакета. Сервер всегда записывает данные именно в указанную позицию, используя seekp(). Таким образом, блоки данных могут быть получены и записаны в любом порядке без нарушения целостности файла. После установки нового соединения клиент выполняет seekg() на полученное смещение и возобновляет передачу с точки прерывания.

## 4.4 Фаза Finalize

Корректное завершение сессии инициируется клиентом: после отправки последнего блока и получения финального ACK клиент закрывает TCP-соединение вызовом close(). На стороне сервера закрытие соединения детектируется как возврат recv() с нулевым значением, после чего сервер закрывает файл и выводит сообщение о сохранении прогресса.

Обработка разрывов реализована на двух уровнях.

Первый – таймаут SO_RCVTIMEO, установленный в 15 секунд: если данные не поступают, сервер считает соединение потерянным, закрывает клиентский сокет и возвращается в режим ожидания, сохраняя частично принятый файл.

Второй – проверка на стороне клиента: если send() возвращает значение меньше ожидаемого или recv() не возвращает ACK, клиент прекращает передачу с выводом сообщения о необходимости возобновления.

# 5 АРХИТЕКТУРА РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ПРОГРАММЫ

Данный раздел описывает поведение разработанного протокола с точки зрения теории конечных автоматов, а также алгоритм передачи файла.

Графические материалы вынесены в Приложения В и Г соответственно.

## 5.1 Функциональная схема состояний протокола передачи

Протокол передачи файлов может быть формально описан как детерминированный конечный автомат. Концепция ДКА широко используется при описании сетевых протоколов, в том числе является основой для спецификации TCP [9].

Конечный автомат протокола со стороны клиента включает следующие шесть состояний:

1 IDLE – начальное состояние, соединение отсутствует.

2 CONNECTING – выполняется системный вызов connect().

3 HANDSHAKE – ожидание пакета RESUME от сервера в ответ на отправленный SYN.

4 TRANSFERRING – основной цикл передачи, отправка блоков DATA и ожидание ACK.

5 DONE – файл передан полностью, соединение закрывается.

6 ERROR – произошла неустранимая ошибка.

Конечный автомат со стороны сервера, в свою очередь, содержит состояния, отличные от состояний ДКА клиента:

1 WAITING – сервер ожидает нового соединения (вызов accept()).

2 HANDSHAKE – сервер получил SYN, определяет смещение и отправляет RESUME.

3 RECEIVING – основной цикл приема: сервер принимает DATA, верифицирует CRC32 и записывает блок в файл.

4 TIMEOUT – таймаут SO_RCVTIMEO истек, соединение разрывается с сохранением прогресса.

5 FINISHED – соединение корректно закрыто клиентом, файл завершен.

Полная графическая схема состояний с переходами, событиями и действиями приведена в Приложении В.

## 5.2 Блок-схема алгоритма передачи файла с проверкой

## целостности блоков

Алгоритм работы клиентской части реализован в функции send_file() и включает следующую последовательность шагов.

1 Открытие файла и определение его полного размера через seekg(0, std::ios::end).

2 Отправка пакета SYN с указанием полного размера файла.

3 Ожидание пакета RESUME и установка начального смещения current_offset.

4 Запуск основного цикла передачи. Он состоит из следующих этапов: из файла читается блок размером CHUNK_SIZE байт; вычисляется контрольная сумма CRC32; формируется и отправляется заголовок DATA с полями offset, payloadLen и checksum; ожидается пакет ACK; если ACK получен, смещение увеличивается и цикл повторяется; если ACK не получен или send() вернул ошибку, передача прерывается с сохранением прогресса.

На стороне сервера алгоритм приема блока DATA включает в себя прием заголовка через recv() с флагом MSG_WAITALL; прием полезной нагрузки в буфер; пересчет CRC32; сравнение с полем checksum; при совпадении – seekp(header.offset), запись блока и отправка ACK; при несовпадении – вывод сообщения об ошибке, ACK не отправляется.

Детальная блок-схема данного алгоритма с обозначением всех условных переходов и операций ввода-вывода приведена в Приложении Г.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном курсовом проекте была разработана клиент-серверная система передачи файлов, реализующая собственный бинарный протокол с поддержкой возобновления прерванных сессий.

В ходе работы над курсовым проектом были решены следующие задачи: изучены возможности Socket API и стандарта C++17 для сетевого программирования; спроектирована структура бинарного пакета фиксированной длины, включающая поля смещения, длины полезной нагрузки и контрольной суммы; разработана серверная часть, осуществляющая прием данных и их запись непосредственно в целевой файл с использованием позиционирования указателя; реализовано клиентское приложение с логикой сегментации файла и обработки сетевых сбоев; реализован алгоритм синхронизации состояния, обеспечивающий автоматическое возобновление передачи без участия пользователя.

Разработанный протокол состоит из четырех логических фаз – установка соединения, передача данных, возобновление передачи данных, завершение сессии – и описывается в терминах конечного автомата, что упрощает его верификацию и дальнейшее развитие.

Контроль целостности данных на прикладном уровне реализован с использованием алгоритма CRC32, позволяющего проверять каждый передаваемый блок в реальном времени без существенных накладных расходов на вычисление.

Результатом курсового проекта является работоспособное приложение, собираемое с помощью CMake и проверенное в сценариях тестирования, включая эмуляцию обрывов соединения. Система обеспечивает корректную сборку файла при нестабильном канале связи и гарантирует байтовую идентичность принятого файла исходному.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] Стандарт технического предприятия БГУИР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.bsuir.by/m/12_100229_1_185586.pdf.

[2] HTTP протокол [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://lectureskpd.readthedocs.io/kpd/3.http.html

[3] Протокол TCP [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.opennet.ru/docs/RUS/inet_book/4/44/tcp_443.html.

[4] Berkeley (BSD) Sockets [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://documentation.help/Microchip-TCP.IP-Stack/Berkeley_(BSD)_Sockets.html

[5] Алгоритм проверки целостности данных [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://belov.solutions/blog/hashing-cryptography/crc32-algoritm-proverki-czelostnosti-dannyh/

[6] Stop-and-Wait ARQ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.geeksforgeeks.org/stop-and-wait-arq/

[7] Peterson L., Davie B. Computer Networks: A Systems Approach [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://book.systemsapproach.org/direct/reliable.html

[8] Sliding window protocol [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Sliding_window_protocol

[9] TCP State Transition Diagram [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://users.cs.northwestern.edu/~agupta/cs340/project2/TCPIP_State_Transition_Diagram.pdf

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

# (обязательное)

# Справка о проверке на заимствования

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

# (обязательное)

# Листинг программного кода

// server.cpp

#include <iostream>

#include <fstream>

#include <vector>

#include <sys/socket.h>

#include <netinet/in.h>

#include <unistd.h>

#include <filesystem>

#include "protocol.h"

#include "utils.h"

namespace fs = std::filesystem;

void start_server(int port, const std::string& storage_path) {

if (!fs::exists(storage_path)) fs::create_directories(storage_path);

int server_fd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);

int opt = 1;

setsockopt(server_fd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &opt, sizeof(opt));

sockaddr_in address{};

address.sin_family = AF_INET;

address.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;

address.sin_port = htons(port);

if (bind(server_fd, (struct sockaddr*)&address, sizeof(address)) < 0) {

perror("Bind failed"); return;

}

listen(server_fd, 3);

std::cout << "[SERVER] Storage directory: " << storage_path << " | Port: " << port << std::endl;

std::cout << "[SERVER] Waiting for connections..." << std::endl;

while (true) {

int client_socket = accept(server_fd, nullptr, nullptr);

if (client_socket < 0) continue;

ProtocolHeader header;

if (recv(client_socket, &header, sizeof(header), MSG_WAITALL) > 0 && header.type == Command::SYN) {

std::vector<char> name_buf(header.payloadLen);

recv(client_socket, name_buf.data(), header.payloadLen, MSG_WAITALL);

std::string save_name(name_buf.begin(), name_buf.end());

std::string full_path = storage_path + "/" + save_name;

uint64_t existing_size = fs::exists(full_path) ? fs::file_size(full_path) : 0;

std::cout << "[INFO] Client wants to save: " << save_name << " (Full size: " << header.offset << ")" << std::endl;

ProtocolHeader resume_hdr = { Command::RESUME, existing_size, 0, 0 };

send(client_socket, &resume_hdr, sizeof(resume_hdr), 0);

std::ofstream outfile(full_path, std::ios::binary | std::ios::app | std::ios::out);

if (existing_size > 0) {

std::cout << "[INFO] Resuming from offset: " << existing_size << std::endl;

}

int blocks_count = 0;

int crc_errors = 0;

while (true) {

if (recv(client_socket, &header, sizeof(header), MSG_WAITALL) <= 0) break;

if (header.type == Command::DATA) {

std::vector<char> buffer(header.payloadLen);

recv(client_socket, buffer.data(), header.payloadLen, MSG_WAITALL);

uint32_t actual_crc = calculate_crc32((uint8_t*)buffer.data(), header.payloadLen);

if (actual_crc == header.checksum) {

outfile.write(buffer.data(), header.payloadLen);

ProtocolHeader ack = { Command::ACK, 0, 0, 0 };

send(client_socket, &ack, sizeof(ack), 0);

blocks_count++;

std::cout << "[LOG] Block OK. Offset: " << header.offset << " | CRC: " << std::hex << actual_crc << std::dec << std::endl;

} else {

crc_errors++;

std::cout << "[ERR] CRC Mismatch at offset: " << header.offset << std::endl;

}

}

}

std::cout << "[STATS] Session finished for " << save_name << std::endl;

std::cout << "[STATS] Blocks received: " << blocks_count << " | CRC Errors: " << crc_errors << std::endl;

outfile.close();

}

close(client_socket);

}

}

int main() {

int port;

std::string path;

std::cout << "--- Server Configuration ---" << std::endl;

std::cout << "ENTER PORT: "; std::cin >> port;

std::cout << "ENTER STORAGE PATH (e.g. ./storage): "; std::cin >> path;

start_server(port, path);

return 0;

}

// client.cpp

#include <iostream>

#include <fstream>

#include <vector>

#include <sys/socket.h>

#include <arpa/inet.h>

#include <unistd.h>

#include <chrono>

#include <iomanip>

#include <cstring>

#include "protocol.h"

#include "utils.h"

void send_file(const std::string& path, const std::string& save_name, const std::string& ip, int port, int fail_rate) {

std::ifstream infile(path, std::ios::binary);

if (!infile) { std::cerr << "Local file not found!" << std::endl; return; }

infile.seekg(0, std::ios::end);

uint64_t total_size = infile.tellg();

infile.seekg(0, std::ios::beg);

int sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);

sockaddr_in addr{};

addr.sin_family = AF_INET;

addr.sin_port = htons(port);

inet_pton(AF_INET, ip.c_str(), &addr.sin_addr);

if (connect(sock, (struct sockaddr*)&addr, sizeof(addr)) < 0) {

std::cerr << "Connect failed" << std::endl; return;

}

ProtocolHeader sync = { Command::SYN, total_size, (uint32_t)save_name.size(), 0 };

send(sock, &sync, sizeof(sync), 0);

send(sock, save_name.c_str(), save_name.size(), 0);

ProtocolHeader resume;

if (recv(sock, &resume, sizeof(resume), MSG_WAITALL) <= 0) return;

uint64_t offset = resume.offset;

infile.seekg(offset);

std::cout << "[CLIENT] Saving as: " << save_name << std::endl;

std::cout << "[CLIENT] Starting from: " << offset << " / " << total_size << " bytes." << std::endl;

const size_t CHUNK = 4096;

std::vector<char> buffer(CHUNK);

auto start_time = std::chrono::steady_clock::now();

srand(time(0));

while (offset < total_size) {

infile.read(buffer.data(), CHUNK);

size_t read = infile.gcount();

ProtocolHeader data = { Command::DATA, offset, (uint32_t)read, calculate_crc32((uint8_t*)buffer.data(), read) };

send(sock, &data, sizeof(data), 0);

send(sock, buffer.data(), read, 0);

ProtocolHeader ack;

if (recv(sock, &ack, sizeof(ack), MSG_WAITALL) <= 0 || ack.type != Command::ACK) break;

offset += read;

auto now = std::chrono::steady_clock::now();

double elapsed = std::chrono::duration<double>(now - start_time).count();

double speed = (offset - resume.offset) / (elapsed * 1024 + 0.001);

std::cout << "\r[PROGRESS] " << std::fixed << std::setprecision(2)

<< (double)offset/total_size*100 << "% | Speed: " << speed << " KB/s" << std::flush;

if (fail_rate > 0 && (rand() % 100 < fail_rate)) {

std::cout << "\n[FAILURE] Simulated network drop!" << std::endl;

close(sock); exit(1);

}

}

if (offset >= total_size) std::cout << "\n[SUCCESS] Transfer complete." << std::endl;

close(sock);

}

int main() {

std::string ip, path, save_name; int port, fail;

std::cout << "SERVER IP: "; std::cin >> ip;

std::cout << "PORT: "; std::cin >> port;

std::cout << "LOCAL FILE PATH: "; std::cin >> path;

std::cout << "SAVE AS (NAME ON SERVER): "; std::cin >> save_name;

std::cout << "FAIL CHANCE (0-10%): "; std::cin >> fail;

send_file(path, save_name, ip, port, fail);

return 0;

}

// protocol.h

#pragma once

#include <cstdint>

#pragma pack(push, 1)

struct ProtocolHeader {

uint8_t  type;

uint64_t offset;

uint32_t payloadLen;

uint32_t checksum;

};

#pragma pack(pop)

namespace Command {

const uint8_t SYN    = 0x01;

const uint8_t DATA   = 0x02;

const uint8_t ACK    = 0x03;

const uint8_t RESUME = 0x04;

const uint8_t ERROR  = 0xFF;

}

// utils.h

#pragma once

#include <cstdint>

#include <cstddef>

inline uint32_t calculate_crc32(const uint8_t* data, size_t length) {

uint32_t crc = 0xFFFFFFFF;

for (size_t i = 0; i < length; i++) {

crc ^= data[i];

for (int j = 0; j < 8; j++) {

crc = (crc >> 1) ^ (0xEDB88320 & (-(static_cast<int32_t>(crc & 1))));

}

}

return ~crc;

}

// CMakeLists.txt

cmake_minimum_required(VERSION 3.10)

project(BinaryFileTransfer)

set(CMAKE_CXX_STANDARD 17)

set(CMAKE_CXX_STANDARD_REQUIRED ON)

include_directories(.)

add_executable(server server.cpp)

target_link_libraries(server stdc++fs)

add_executable(client client.cpp)

target_link_libraries(client stdc++fs)

# ПРИЛОЖЕНИЕ В

# (обязательное)

# Функциональная схема состояний протокола передачи

# ПРИЛОЖЕНИЕ Г

# (обязательное)

# Блок-схема алгоритма передачи файла с проверкой целостности блоков

# ПРИЛОЖЕНИЕ Д

# (обязательное)

# Графический интерфейс пользователя

# ПРИЛОЖЕНИЕ Е

# (обязательное)

# Ведомость курсового проекта